Пособие для самоподготовки 
ко Всероссийской Олимпиаде школьников 
по Технологии в номинации 
«Техника и Техническое Творчество»

«Теория Технологии»

Шмаков Виталий Викторович 
учитель технологии ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1454 «Тимирязевская»

Москва 2021 год

Раздел «Разрезы и сечения»

Раздел «Виды проецирования»

Все изделия и предметы имеют три главных измерения: длину, ширину и высоту, а листы           бумаги, на которых составляются чертежи, — плоские и имеют два измерения — длину и ширину.

С помощью проекционного черчения можно получить представление о пространственной, объемной форме предмета по его плоскому изображению.

Плоское изображение предмета называется его проекцией, а процесс получения проекций — проецированием.

Совокупность правил, с помощью которых строят на плоскости изображения пространственных форм, называется методом проекций.

Метод проекций позволяет не только построить изображение (проекцию) пространственного объекта, но и представить по нему его форму.

- Центр проецирования - точка, из которой производится проецирование;

- Объект проецирования - изображаемый предмет;

- Плоскость проекции - плоскость, на которую производится проецирование;

- Проецирующие лучи - воображаемые прямые, с помощью которых производится проецирование.

Метод центрального проецирования используется при построении перспективы. Перспектива даёт возможность изображать предметы такими, какими они представляются нам в природе при рассмотрении их с определенной точки наблюдения.

В машиностроительных чертежах центральные проекции не применяются.

Раздел «Аксонометрические проекции»

Аксонометрическая проекция, или аксонометрия, дает наглядное изображение предмета на одной плоскости.

Слово «аксонометрия» означает осеизмерение.

Способ аксонометрического проецирования состоит в том, что данную фигуру

вместе с осями прямоугольных координат, к которым она отнесена в пространстве, параллельно проецируют на некоторую плоскость, принятую за плоскость аксонометрических проекций (ее называют также картинной плоскостью). При различном взаимном расположении осей координат в пространстве и плоскости аксонометрической проекции, а также при разном направлении проецирования можно получить множество аксонометрических проекций, отличающихся одна от другой направлением аксонометрических осей и масштабами по ним.

В конструкторской документации аксонометрические проекции стандартизованы в ГОСТ 2.317-69. Он предусматривает три частных вида аксонометрических проекций:

- прямоугольная изометрия;

- прямоугольная диметрия;

- фронтальная (косоугольная) диметрия.

При построении изометрической проекции по осям x, y, z  и параллельно им откладывают натуральные размеры предмета («изометрия» - равные измерения).

Во фронтальной диметрической проекции по осям x и z (и параллельно им) откладывают натуральные размеры оси y (и параллельно ей) – сокращенные в два раза («диметрия» - двойное измерение)

Построение осей на бумаге, разлинованной в клетку

Раздел «Виды проецирования»

Раздел «Тренажер для ума развитие пространственного мышления»